70. Elprom Bulgarien  (ЕЛПРОМ, СЗС)

1965/66      512057

Cлаботоков завод гр. Софиа

Електро промишленост (Elektroindustrie)

M10-C2 Bulgarien М10С2

ECC85 (RWN) ECH81(S&H) EF89(westlich, blank, S&H??) EABC80(WF) EL84(POLAM) EM84 (RWN), 2xE250C80 (GWG)

LW, MW, KW 16,7 bis 52 m mit Lupe, UKW (87,5 bis 100 MHz)

Kreise 6 AM, 9 FM (?), ZF 460 kHz/10,7 MHz

Lautsprecher(KWH ca. 4W + 2 Seitenlautsprecher) beide Seitenlautsprecher fehlen

EL84 Katodenwiderstand abgebrannt 150? Ohm, 2W

Skala: Sendernamen DDR-spezifisch nur S.W. Funk als einzigster BRD-Sender, Pressburg!!

Tastatur Aus TA LW MW FA KW UKW

Netztrafo 96x80x36, kein DDR-Schnitt  AFe eff  = 11 cm² entspricht M102b für  ca. 100 VA ausgelegt

(110V, 127V, 150V mit 1A; 220V, 240V mit 0,7A gesichert)

Primär 380 Wdg 0,44 CuL                  sekundär   900 Wdg. 0,23 CuL  230V (Ul = 259V)

60 Wdg 0,35 CuL

80 Wdg 0,35 CuL			          25 Wdg. 0,9 CuL   6,3V (Ul=7,2V)

240 Wdg 0,31 CuL

70 Wdg 0,31 CuL

Ausgangsübertrager

3xStyroflex Koweg, 2x KWH ansonsten bulgarisch, Widerstände bulgarisch (sowjetisch?)