Siemens Funkempfänger E311

Typ Rel 445 E311a....e

# Varianten - Übersicht

| Merkmal | E311a | E311b | E311c | E311d | E311E | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gehäuse klassisch |  |  |  |  | E1/E2 |  |
| mit Schwingrahmen |  | b4 | x |  | E3/E4 |  |
| Beschriftung Frontplatte | D oder E | D oder E | E ? | D oder E | D und E | Deutsch / Englisch E311c nur E? |
| AnzahlThermostatlampen | 4 | 4 | 3 ? | 3 | 2 | 2-4 Lampen unterhalb des Lautsprechers |
| #1 Quarz 100 kHz grün <60°C | x | x |  | x | x |  |
| #2 Quarz 100 kHz rot >80°C | x | x |  | x |  |  |
| #3 Feinabstimmung grün <60°C | x | x |  | x | x | Interpolationsoszillator 930...1030 kHz |
| #4 Feinabstimmung rot >80°C | x | x |  |  |  |  |
| Rastlampe 100 kHz | weiss | weiss | ? | grün ? | weiss | bei E311a/b über der Hauptskala |
|  |  |  |  |  |  | bei E311d/e zwischen Hauptskala u. Lautspr. |
| Rastlampe 1 kHz | - | - |  | blau | gelb | 1kHz Rastfunktion nur bei E311 E2/E4 |
| (zwischen Hauptskala u. Instrument) |  |  |  |  |  | Lampe ohne Funktion bei E311 d / E1 / E3 |
| ZF Ausgang 30 kHz | x | x |  | x | x | bei E311a rechts unten |
|  |  |  |  |  |  | bei E311b/c/d/e links oben neben Lautsprecher |
| Anschluß LW-Vorsatz | - | - |  | (d9) | x | bei E311E rechts unten, bei d9 optional |
| Regelzeit 0,2s / 2s | x | x | x | x | x |  |
| Hand | - | (b3) |  | x | x | nur bei E311d/E vorhanden; opt. bei E311b3 |
| Sync Aus / 100kHz / 1kHz *) |  |  |  | x | x | Schalter 'Sync' rechts neben Sicherungen |
| Grobabstimmung gerastet / frei *) | x | x |  |  |  | Schalter 'Grobabstimmung' re neben Squelch |
| Position Seitenbandschalter | x | x | x |  |  | rechts neben Sicherungen |
|  |  |  |  | x | x | rechts neben Squelch |
| Antenneneingang Schutzlampe | (a2) |  |  |  | x | Nachrüstung in E311a2 möglich |
| Länder-Varianten E311 |  |  |  |  |  |  |
| Frankreich / Paris |  | b4 |  |  |  | Schwingrahmen m. weichen Gummipuffern |
| Schweden |  | b5 |  |  |  | 1.ZF Filter verbessert |
| Dänemark |  | b6 |  |  |  |  |
| Schweiz |  | b7 |  |  |  | geänderte Antennen- u. ZF-Buchse |
| Schweiz ? |  |  |  | d8 |  | ? |

*) unterschiedliche Bezeichnung für gleiche Funktion

Anmerkungen:

Allen Varianten gemeinsam sind die Filterbestückungen und damit die einstellbaren Bandbreiten (3.ZF=30kHz):

Betriebsarten A1 und A3	:  6 kHz  /  3 kHz  /  1 kHz  /  300 Hz	über Bandbreiten-Schalter wählbar

Betriebsart A3a (SSB)	:  3,5 kHz fest eingestellt - der Bandbreiten-Schalter ist hier ohne Wirkung

Unterscheidungsmerkmale der einzelnen Varianten sind meist äußerlich sichtbar und in der Tabelle gelistet

DK5CB  Juli 2005