Médiator M 68 A : Einstellung der Stationstasten.

Sender können sowohl über die 8 Stationstasten angewählt werden als auch über den Drehknopf, der sich auf der Frontseite rechts befindet..

Er hat zwei Funktionen .

Zum einen dient der der Senderwahl, d.h. mit ihm werden die 3 großen Tauch – Kondensatoren eingestellt, die sich unter dem Chassis befinden.

Durch Ziehen des Knopfes gelangt man von einem Festsender, den man gerade gehört hat, zur Knopfabstimmung . Dabei springt die Taste zurück.

Das Programmieren der 8 Tasten ist im Prinzip einfach. Mittels einer Gewindeschraube und einer Anschlagplatte wird  jeweils definiert, wie weit die beweglichen Teile der drei Tauchkondensatoren in die festen Büchsen hineinragen.

Die Einstellung beginnt damit, dass man das Abdeckkäppchen der zu programmierenden Taste abnimmt und die Taste drückt.

Dann muß man durch ihr Mittelloch die oben erwähnte Gewindeschraube einstellen.

Leider genügt  dazu jedoch nicht ein einfacher Schraubenzieher, sondern braucht dafür ein Spezialwerkzeug.