Röhre: BO

Heizstrom Ih:				1,1 A
Heizspannung Uh:			1,5 ... 2 V
Steuergitterspannung Ug:		- 6 V
(Regelwert)
Anodenspannung Ua:			220 V
mittlerer Anodenstrom Ia:		3 mA  		bei Ug – 6 V
Steilheit S:				0,6
Durchgriff D:				6,57 %
Innerer Widerstand Ri:			25 000 Ω
Wechselstromleistung Na max¹		50mW	

¹) Die angegebene Leistung ist die höchste abgebbare Wechselstromleistung bei den 
angegebenen Regelwerten der Betriebsspannungen, einem Klirrfaktor von 4...5% und bei Ra = Ri
Die Röhre wurde verwendet in Verstärker und Messgeräten

Quelle: Telegraphenmessordnung, Teil 4, der Deutschen Reichspost, Ausgabe 1939