Röhre: Bas

Heizstrom Ih:				0,5 A
Heizspannung Uh:			3,2...3,7  V
Steuergitterspannung Ug:		- 6 V
(Regelwert)
Schirmgitterspannung Ug2           	---           
Anodenspannung Ua:			220 V
mittlerer Anodenstrom Ia:		3 mA  		bei Ug - 6 V
Steilheit S:				0,6 mA/V
Durchgriff D:				6,57 %
Innerer Widerstand Ri:			25 000 Ω
Wechselstromleistung Na max¹		50 mW	

¹) Die angegebene Leistung ist die höchste abgebbare Wechselstromleistung bei den 
angegebenen Regelwerten der Betriebsspannungen, einem Klirrfaktor von 4...5% und bei
Ra = Ri
Die Röhre wurde verwendet in allgemeinen Verstärkern, End- u. Rundfunkverstärkern,
Trägerfrequenzeinrichtungen

Quelle: Telegraphenmessordnung, Teil 4, der Deutschen Reichspost, Ausgabe 1939