Röhre: Bi

Heizstrom Ih:				1,1 A
Heizspannung Uh:			4,0  V
Steuergitterspannung Ug:		- 3 V
(Regelwert)
Schirmgitterspannung Ug2           	---           
Anodenspannung Ua:			220 V
mittlerer Anodenstrom Ia:		10 mA  		bei Ug - 3 V
Steilheit S:				2,5 mA/V
Durchgriff D:				3,65 %
Innerer Widerstand Ri:			11 000 Ω
Wechselstromleistung Na max¹		80 mW	

¹) Die angegebene Leistung ist die höchste abgebbare Wechselstromleistung bei den 
angegebenen Regelwerten der Betriebsspannungen, einem Klirrfaktor von 4...5% und bei
Ra = Ri
Die Röhre wurde verwendet in Messgeräten, Drahtfunkeinrichtungen

Quelle: Telegraphenmessordnung, Teil 4, der Deutschen Reichspost, Ausgabe 1939