Röhre: Da

Heizstrom Ih:				1,1 A
Heizspannung Uh:			5,4...6,2  V
Steuergitterspannung Ug:		- 30 V
(Regelwert)
Schirmgitterspannung Ug2           	---           
Anodenspannung Ua:			220 V
mittlerer Anodenstrom Ia:		50 mA  		bei Ug - 30 V
Steilheit S:				2,5 mA/V
Durchgriff D:				27,5 %
Innerer Widerstand Ri:			1 450 Ω
Wechselstromleistung Na max¹		1 000 mW	

¹) Die angegebene Leistung ist die höchste abgebbare Wechselstromleistung bei den 
angegebenen Regelwerten der Betriebsspannungen, einem Klirrfaktor von 4...5% und bei
Ra = Ri
Die Röhre wurde verwendet für allgemeine Verstärker, Rundfunkverstärker, Trägerfrequenzeinrichtungen, Meßgeräte

Quelle: Telegraphenmessordnung, Teil 4, der Deutschen Reichspost, Ausgabe 1939