Röhre: E3a

Heizstrom Ih:				1,1 A
Heizspannung Uh:			4,0  V
Steuergitterspannung Ug:		- 12 V
(Regelwert)
Schirmgitterspannung Ug2           	220 V           
Anodenspannung Ua:			220 V
mittlerer Anodenstrom Ia:		30 mA  		bei Ug - 12 V
Steilheit S:				2,9 mA/V
Durchgriff D:				0,7 %
Innerer Widerstand Ri:			50 000 Ω
Wechselstromleistung Na max¹		2 000 mW	

¹) Die angegebene Leistung ist die höchste abgebbare Wechselstromleistung bei den 
angegebenen Regelwerten der Betriebsspannungen, einem Klirrfaktor von 4...5% und bei
Ra = 1/6 Ri
Die Röhre wurde verwendet in Messgeräten

Quelle: Telegraphenmessordnung, Teil 4, der Deutschen Reichspost, Ausgabe 1939