Röhre: OBE

Heizstrom Ih:				1,1 A
Heizspannung Uh:			1,9 ... 2,3 V
Steuergitterspannung Ug:		- 8...- 16 V
(Regelwert)
Anodenspannung Ua:			220...400 V
mittlerer Anodenstrom Ia:		5...12 mA  		bei Ug – 6...- 16 V
Steilheit S:				0,75
Durchgriff D:				9,5 %
Innerer Widerstand Ri:			14 000 Ω
Wechselstromleistung Na max¹		70...250 mW	

¹) Die angegebene Leistung ist die höchste abgebbare Wechselstromleistung bei den 
angegebenen Regelwerten der Betriebsspannungen, einem Klirrfaktor von 4...5% und bei Ra = Ri
Die Röhre wurde verwendet in Verstärker und Messgeräten

Quelle: Telegraphenmessordnung, Teil 4, der Deutschen Reichspost, Ausgabe 1939