Röhre: OCB

Heizstrom Ih:				2,4...2,6 A
Heizspannung Uh:			2,0 ... 2,5 V
Steuergitterspannung Ug:		+ 30 V
(Regelwert)
Anodenspannung Ua:			220 V
mittlerer Anodenstrom Ia:		30 mA  		bei Ug + 30 V
Steilheit S:				1,25
Durchgriff D:				3 %
Innerer Widerstand Ri:			27 000 Ω
Wechselstromleistung Na max¹		1 200 mW	

¹) Die angegebene Leistung ist die höchste abgebbare Wechselstromleistung bei den 
angegebenen Regelwerten der Betriebsspannungen, einem Klirrfaktor von 4...5% und bei Ra = Ri
Die Röhre wurde verwendet in Verstärker und Messgeräten

Quelle: Telegraphenmessordnung, Teil 4, der Deutschen Reichspost, Ausgabe 1939