Röhre: OCK

Heizstrom Ih:				1,1 A
Heizspannung Uh:			2,6 ... 3,2 V
Steuergitterspannung Ug:		- 12 V
(Regelwert)
Anodenspannung Ua:			220 V
mittlerer Anodenstrom Ia:		24 mA  		bei Ug – 12 V
Steilheit S:				1,5
Durchgriff D:				15,0 %
Innerer Widerstand Ri:			4 500 Ω
Wechselstromleistung Na max¹		200mW	

¹) Die angegebene Leistung ist die höchste abgebbare Wechselstromleistung bei den 
angegebenen Regelwerten der Betriebsspannungen, einem Klirrfaktor von 4...5% und bei Ra = Ri
Die Röhre wurde verwendet in Verstärker und Messgeräten

Quelle: Telegraphenmessordnung, Teil 4, der Deutschen Reichspost, Ausgabe 1939