Röhre: OR

Heizstrom Ih:				1,1 A
Heizspannung Uh:			2,0 ... 2,5 V
Steuergitterspannung Ug:		- 3 V
(Regelwert)
Schirmgitterspannung Ug2           	80 V           
Anodenspannung Ua:			220 V
mittlerer Anodenstrom Ia:		30 mA  		bei Ug + 30 V
Steilheit S:				9 mA/V
Durchgriff D:				3,5 %
Innerer Widerstand Ri:			3 200 Ω
Wechselstromleistung Na max¹		300 mW	

¹) Die angegebene Leistung ist die höchste abgebbare Wechselstromleistung bei den 
angegebenen Regelwerten der Betriebsspannungen, einem Klirrfaktor von 4...5% und bei Ra = Ri
Die Röhre wurde verwendet für ältere Wechselstromtelegraphie-Einrichtungen, WT, (Tonfrequenz-
Mehrfachtelegraphie)

Quelle: Telegraphenmessordnung, Teil 4, der Deutschen Reichspost, Ausgabe 1939